2025年（第18届）中国大学生计算机设计大赛

大数据实践赛作品报告

橙源智鉴

基于多模态光谱融合的海南柑橘品质智能检测与产地溯源系统

作品编号：____________________

填写日期：2026年4月10日

# 目录

（提示：首次打开请右键点击目录，选择“更新域”刷新页码）

第一章 项目概述	1

1.1 项目背景与意义	1

1.2 面向对象与应用价值	2

1.3 项目组成与主要功能	3

第二章 问题分析	5

2.1 行业现状与问题来源	5

2.2 现有解决方案对比	6

2.3 核心痛点问题	7

第三章 技术方案	9

3.1 总体技术路线	9

3.2 数据治理方案	10

3.3 模型与关键方法	11

第四章 系统实现	13

4.1 系统架构设计	13

4.2 关键难点与解决方案	14

第五章 测试分析	16

5.1 测试环境与设置	16

5.2 实验结果与分析	17

第六章 项目总结	20

# 第一章 项目概述

## 1.1 项目背景与意义

柑橘是我国重要的经济作物，2024年中国柑橘总产量达6433.8万吨，占全球总产量的32.5%，市场规模预计达2530亿元。在海南，澄迈福橙和琼中绿橙作为地理标志产品，分别于2012年和2006年获得国家地理标志证明商标，2021年澄迈福橙品牌价值达1.53亿元。然而，随着柑橘产业进入品牌化和区域化发展阶段，传统依赖经验判断的品质检测与产地辨识方式已难以满足现代流通、展示和验货环节的需求。

近红外光谱技术作为一种快速、无损、高效的分析技术，已被广泛应用于农产品品质检测领域。研究表明，结合深度学习算法的可见/近红外光谱设备在水果品质评估中表现出色，可实现糖度、酸度、维生素C等内部品质的精准预测，以及产地溯源的高精度识别。本项目正是基于这一技术背景，围绕海南特色柑橘开展多模态光谱融合的智能检测与产地溯源研究。

## 1.2 面向对象与应用价值

本项目主要面向果园与合作社、产地质检与分选环节、品牌展示与渠道验货场景，以及教学与科研演示场景。具体应用价值如下表所示：

| 应用场景 | 关注内容 | 项目输出 |
| --- | --- | --- |
| 果园与合作社 | 批次登记、初步分级、样本留档 | 样本信息、品质结果、历史记录 |
| 质检与分选 | 产地核验、糖度判断、成分说明 | 分析结果页、对比结果、批次报告 |
| 品牌展示与验货 | 产地说明、品质说明、结果留存 | 正式中文报告、可回看记录 |
| 教学与科研 | 数据治理、任务对比、结果展示 | 多任务实验结果与系统演示 |

表1-1 项目主要服务场景与应用价值

## 1.3 项目组成与主要功能

本项目由网页端、移动端、分析支撑层和结果输出模块四部分组成，形成覆盖样本录入、分析处理、结果展示、报告输出的完整链路。截至2026年4月，项目已完成9个网页主要页面、11个移动端功能页面，并形成20项核心能力。

| 模块 | 主要内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 网页端 | 首页、分析页、数据总览、历史页等 | 已完成9个主要页面 |
| 移动端 | 上传、查询、分析、报告查看等 | 已完成11个功能页面 |
| 分析支撑层 | 样本、文件、分析、结果等流程组织 | 已形成20项核心能力 |
| 结果输出 | 历史归档、正式报告、中文结果整理 | 已支持结构化结果输出 |

表1-2 项目组成与完成情况

# 第二章 问题分析

## 2.1 行业现状与问题来源

海南柑橘产业在品牌建设方面取得了显著成就，但在品质检测与产地溯源环节仍面临诸多挑战。传统做法将样本登记、理化检测、光谱分析和报告整理分散在不同环节和人员手中，导致信息难以统一对齐，检测结果难以转化为稳定的使用价值。

澄迈福橙和琼中绿橙作为海南柑橘的代表性品种，具有较强的地域品牌属性和可量化的理化成分差异，适合作为数据实践项目的研究对象。围绕这两类柑橘，本项目需要解决从样本整理、数据建模、结果比较到报告输出的整条链路问题。

## 2.2 现有解决方案对比

围绕果品产地识别和品质检测，现有技术路线主要分为三类：人工经验与理化检测、单一光谱建模研究、以及展示或管理系统。各类方案的对比分析如下：

| 解决路线 | 优势 | 局限 | 本项目对应处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工经验与理化检测 | 指标直观，便于小规模判断 | 周期长，信息分散 | 保留理化标签，引入统一管理 |
| 单一光谱建模研究 | 单项任务有效，方法成熟 | 任务分离，结果难统一 | 围绕同一主表组织多任务 |
| 展示或管理系统 | 页面完整，适合演示 | 与实验数据联系不紧 | 将实验、展示、报告统一 |

表2-1 现有解决方案对比分析

## 2.3 核心痛点问题

基于前述分析，本项目聚焦以下四个核心痛点问题：

| 痛点 | 具体表现 | 比赛展示影响 |
| --- | --- | --- |
| 数据底座不统一 | 样本、标签、光谱分散在不同文件 | 结果难以统一叙事 |
| 异常模态干扰 | HSI存在跨产地同编号完全重复 | 影响建模可信度 |
| 多任务结果割裂 | 产地、品质、成分结论分开陈列 | 难以体现整体价值 |
| 结果表达不足 | 缺少面向展示和归档的正式文本 | 演示停留在数值层面 |

表2-2 本项目聚焦的核心痛点

# 第三章 技术方案

## 3.1 总体技术路线

本项目的技术路线按照“样本治理—任务建模—结果组织—系统呈现”四个阶段推进。首先完成数据清洗、异常排查和主表重建，再组织产地溯源、品质预测和液质成分预测三类实验，随后将结果回连到样本编号，最后在网页端、移动端和正式报告中统一呈现。

| 阶段 | 核心工作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：样本治理 | 清洗原始数据、排查异常模态、完成对齐 | 安全主表与统一样本体系 |
| 阶段二：任务建模 | 组织产地、品质、液质成分三类实验 | 多任务测试结果 |
| 阶段三：结果组织 | 把结果回连到样本编号和批次信息 | 结构化结果说明与历史记录 |
| 阶段四：系统呈现 | 在网页端与移动端完成展示和查询 | 比赛可演示的项目形态 |

表3-1 总体技术路线

## 3.2 数据治理方案

项目原始数据由滴定法指标、液质成分和多模态光谱三部分组成。在数据治理过程中，发现HSI数据中存在199对跨产地同编号完全重复样本，无法作为正式跨产地实验依据；S960两地产地原始波段数量不同，琼中样本较澄迈多出50个尾部波段。项目据此剔除HSI，保留R210与S960双光谱作为正式建模基础，并重建安全主表。

| 治理项 | 结果 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| HSI异常排查 | 识别199对跨产地完全重复样本 | 排除异常模态对正式实验的干扰 |
| 正式建模主表 | 399个安全样本 | 作为三类任务的唯一正式主表 |
| S960波段对齐 | 1402个共同波段 | 保证两地产地数据可直接比较 |
| 统一样本划分 | 279/60/60 | 保证多任务结果可在同一框架下解释 |

表3-2 数据治理要点

## 3.3 模型与关键方法

三类任务采用统一主表、分任务建模的方式推进。产地溯源任务以分类模型为主，重点比较单光谱与双光谱方案的区分效果；品质预测任务以回归模型为主，围绕糖度、糖酸比、VC等指标展开；液质成分预测任务引入SNV预处理、PCA降维和参数搜索以提升整体表现。

| 任务 | 输入与标签 | 主要方法 | 关注重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产地溯源 | 双光谱特征+origin标签 | 逻辑回归、线性SVM、集成模型 | 单光谱与双光谱区分效果 |
| 品质预测 | 双光谱特征+糖度/糖酸比/VC | 岭回归、PLS回归等 | 最具代表性的品质指标 |
| 液质成分预测 | 双光谱特征+36项液质标签 | 基线回归+SNV+PCA+参数搜索 | 多目标任务整体平均表现 |

表3-3 三类任务技术安排

# 第四章 系统实现

## 4.1 系统架构设计

展示端分为网页端和移动端两部分。网页端放置首页、数据总览、分析页、历史页等主要页面，用于集中展示样本规模、实验结果和项目成果；移动端放置上传、分析、查询、报告查看等页面，用于样本录入和结果回看。两端围绕同一套样本与结果组织，入口不同，结果口径一致。

系统流程按照样本录入、文件接收、任务处理、结果整理、历史归档五个环节展开。样本进入系统后先绑定编号和批次信息，再进入分析流程；分析完成后，结果围绕该样本编号回写到结果页和历史页；报告模块从结构化结果中抽取产地、品质和重点成分信息，生成正式文本。

## 4.2 关键难点与解决方案

| 难点 | 具体表现 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 异常模态干扰 | HSI出现跨产地同编号完全重复 | 剔除HSI，重建双光谱安全主表 |
| 波段口径不统一 | S960两地产地原始波段数量不同 | 统一裁剪为共同波段对齐表 |
| 多任务结果分散 | 分类、回归、成分结果来源不同 | 围绕样本编号统一页面和报告 |
| 历史回查困难 | 结果难形成正式留档材料 | 建立历史记录与中文报告链路 |

表4-1 关键难点与解决方案

# 第五章 测试分析

## 5.1 测试环境与设置

测试全部建立在统一安全主表之上，正式实验样本数为399，训练集、验证集、测试集规模分别为279、60、60。澄迈福橙与琼中绿橙在验证集和测试集中均保持30:30的平衡分布，保证分类与回归任务处在一致的评估条件下。所有结论均以正式实验结果为依据，不使用临时口径和零散结果替代正式测试。

| 测试项 | 设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正式样本数 | 399 | 统一安全主表 |
| 数据划分 | 279/60/60 | 训练集/验证集/测试集 |
| 分类评估 | 准确率、平衡准确率、F1 | 用于产地溯源任务 |
| 回归评估 | R²、RMSE | 用于品质和液质成分预测任务 |

表5-1 测试设置概况

## 5.2 实验结果与分析

### 5.2.1 产地溯源结果

产地溯源是本项目表现最稳定的任务。以S960单光谱为输入时，逻辑回归在验证集和测试集上的准确率、平衡准确率和F1_macro均达到1.0000，具备很强的说服力。

| 特征方案 | 模型 | 验证集准确率 | 测试集准确率 | 测试集F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S960单光谱 | 逻辑回归 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| S960单光谱 | 线性SVM | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| R210+S960双光谱 | LightGBM | 0.9833 | 1.0000 | 1.0000 |

表5-2 产地溯源代表性结果

### 5.2.2 品质预测结果

品质预测任务中，糖度是最具代表性的指标。R210+S960双光谱条件下的岭回归在测试集上取得R²=0.7051、RMSE=0.8071，说明双光谱方案对糖度变化具有较好的响应能力。

| 指标 | 最佳模型 | 特征方案 | 测试集R² | 测试集RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 糖度 | 岭回归 | R210+S960双光谱 | 0.7051 | 0.8071 |
| VC | PLS回归 | R210单光谱 | 0.3778 | 5.7642 |
| 糖酸比 | PLS回归 | R210单光谱 | 0.3654 | 2.9632 |

表5-3 品质预测代表性结果

### 5.2.3 液质成分预测结果

液质成分预测是本项目最能体现多模态分析价值的部分。基线实验中，R210+S960双光谱+岭回归已取得验证集平均R²=0.6811、测试集平均R²=0.6620。引入SNV预处理、PCA降维和参数搜索后，验证集平均R²提升到0.7104，测试集平均R²提升到0.6975。

| 阶段 | 验证集平均R² | 测试集平均R² | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线实验 | 0.6811 | 0.6620 | R210+S960双光谱+岭回归 |
| 优化后最优验证 | 0.7104 | 0.6803 | SNV+PCA+Ridge搜索 |
| 优化后最优测试 | 0.7048 | 0.6975 | SNV+PCA+Ridge搜索 |

表5-4 液质成分任务整体增益

# 第六章 项目总结

## 6.1 项目特色与创新点

本项目具有以下四个方面的特色与创新：

| 创新点 | 具体体现 |
| --- | --- |
| 数据治理创新 | 识别HSI跨产地完全重复问题，剔除异常模态并重建安全主表 |
| 多任务协同创新 | 产地、品质、液质成分三类任务共用统一样本体系和统一划分方案 |
| 结果组织创新 | 分析结果围绕样本编号组织为页面展示、历史记录和正式报告 |
| 场景贯通创新 | 把样本录入、分析处理、结果说明和留档放到同一条项目链路中 |

表6-1 项目特色与创新点

## 6.2 应用推广前景

本项目最适合首先落在海南特色柑橘的品质检测与产地说明场景。随着样本规模扩大和品类继续接入，推广对象不局限于两类柑橘样本。以当前的数据治理方法、多任务分析流程和结果组织方式为基础，项目可继续扩展到更多柑橘品种及其他特色农产品场景，在区域农业数字化、标准化和品牌化建设中形成可复用的方法模板。

## 6.3 未来展望

下一阶段，项目将继续围绕样本扩充、品类扩展和结果表达深化三条线推进。样本侧将引入更多批次和季节数据，增强模型对实际生产场景的覆盖；任务侧将把现有双光谱分析方法推广到更多柑橘与特色农产品；表达侧将继续丰富图表展示、报告模板和场景化说明，使项目在比赛展示之外，也能更好服务于区域品牌建设和农业数字化应用。

# 参考文献

[1] 谭正林, 吴谋成, 傅廷栋. 近红外光谱技术在农产品品质检测中的应用[J]. 中国油料作物学报, 2012, 34(4): 455-460.

[2] 江南大学姚卫蓉教授团队. 深度学习驱动的可见/近红外光谱设备在水果品质评估中的应用[J]. Trends in Food Science & Technology, 2025.

[3] 农业农村部. 2024年全国农业统计公报[R]. 2024.

[4] 共研网. 2025-2031年中国柑橘市场深度调查报告[R]. 2025.

[5] Lu Z, Jia K, Zhang H, et al. Geographical Origin Identification of Citrus Fruits Based on Near-Infrared Spectroscopy Combined with Convolutional Neural Network and Data Augmentation[J]. Agriculture, 2025, 15(22): 2350.

[6] Wu D, Sun D W. Advanced applications of hyperspectral imaging technology for food quality and safety analysis and assessment: A review[J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2013, 19: 1-14.

[7] Liu Y, Sun X, Ouyang A. Nondestructive measurement of soluble solid content of navel orange fruit by visible-NIR spectrometric technique with PLSR and PCA-BPNN[J]. LWT - Food Science and Technology, 2010, 43(4): 602-607.

[8] Liu Y, Chen S, Zhang F, et al. Simultaneous detection of citrus internal quality attributes based on near-infrared spectroscopy and hyperspectral imaging with multi-task deep learning and instrumental transfer learning[J]. Food Chemistry, 2025, 472: 144337.

橙源智鉴

基于多模态光谱融合的海南柑橘品质智能检测与产地溯源系统

2025年（第18届）中国大学生计算机设计大赛  大数据实践赛