# 橙源智鉴

基于多模态光谱融合的海南柑橘品质智能检测与产地溯源系统

2025年（第18届）中国大学生计算机设计大赛

大数据实践赛作品报告

# 目录

第一章　项目概述　1

1.1　项目背景　1

1.2　项目组成　2

1.3　创新点　4

第二章　问题分析　5

2.1　行业痛点　5

2.2　现有方案局限　6

2.3　解决思路　7

第三章　技术方案　8

3.1　总体技术路线　8

3.2　数据治理　9

3.3　模型方法　11

3.4　多模态融合技术　13

第四章　系统实现　14

4.1　系统架构　14

4.2　核心功能模块　16

第五章　测试分析　18

5.1　测试设置　18

5.2　产地溯源结果　19

5.3　品质预测结果　20

5.4　液质成分结果　21

5.5　综合分析　23

第六章　项目总结　24

6.1　项目成果　24

6.2　��新点　25

6.3　应用价值　26

参考文献　27

# 第一章　项目概述

## 1.1　项目背景

柑橘是我国重要的经济作物，2024年全国产量达6433.8万吨，占全球总产量的32.5%。海南省凭借独特的气候条件，培育出澄迈福橙和琼中绿橙两个地理标志保护产品。澄迈福橙于2012年获批地理标志产品，琼中绿橙于2006年获得地理标志保护。

传统柑橘品质检测主要依赖人工经验判断，主观性强且标准不统一。理化检测方式虽然准确，但周期长、成本高、破坏性取样，难以大规模应用。近红外光谱技术作为一种快速、无损的分析方法，为柑橘品质检测提供了新的技术手段。

本项目以澄迈福橙和琼中绿橙为研究对象，整合可见光光谱和短波近红外光谱，结合机器学习方法，开发了一套智能检测系统。系统实现了产地溯源、品质预测和液质成分分析三大功能，并完成了从数据治理、模型训练到系统展示的完整技术链路。

## 1.2　项目组成

本项目由数据层、模型层和展示层三部分组成。

### 1.2.1　数据成果

高光谱成像数据异常是项目发现的关键问题。在数据治理过程中，项目团队对高光谱成像数据进行了全面检查。检查发现，高光谱成像数据中存在199对跨产地同编号完全重复样本。具体表现为编号为CM-1的澄迈样本和编号为QZ-1的琼中样本，其高光谱数据完全相同。这种现象在物理上是不可能的，说明高光谱成像数据采集过程存在严重问题。项目团队经过分析，认为这可能是由于数据采集过程中的样品混淆、数据传输过程中的文件错误，或者数据存储过程中的覆盖错误导致的。

S960光谱的波段对齐是数据治理的另一个关键问题。两地原始数据的波长范围存在差异，琼中样本的波长范围比澄迈样本多出50个尾部波段。这种不一致会导致两地的数据无法直接比较，影响跨产地建模的效果。项目采用了共同波段对齐策略。经过分析，确定共同波段数量���1402个，对应澄迈样本的全部波段和琼中样本的前1402个波段。琼中样本额外的50个尾部波段被舍弃，保证了两地数据口径一致。

统一样本划分是保证多任务结果可比性的重要措施。项目使用固定随机种子进行数据划分，保证三类任务使用相同的训练集、验证集和测试集。划分时还考虑了产地平衡问题，验证集和测试集中两地样本各占30个。这种设计使得分类任务的评估不会受到类别不平衡的影响，使得回归任务的评估更加可靠。所有实验结果都基于相同的数据划分，确保了结果的可比性。

项目建立了包含399个样本的统一安全主表。原始数据包括滴定法指标、液质成分和多模态光谱。在数据治理过程中，发现高光谱成像数据存在199对跨产地同编号完全重复样本，项目剔除了异常模态，保留R210与S960双光谱作为正式建模基础。S960光谱两地原始波段数���不一致，项目统一裁剪为1402个共同波段。最终形成1630维双光谱特征向量，包含4项滴定法指标和36项液质成分标签。

### 1.2.2　模型成果

产地溯源任务中，S960单光谱逻辑回归模型在测试集上达到100%准确率。品质预测任务中，糖度预测R平方达到0.7051。液质成分预测任务中，36项成分平均R平方达到0.6975，其中异柠檬酸R平方达到0.8225。三类任务共用统一数据集和划分方案，结果相互印证。

### 1.2.3　系统成果

项目开发了网页端和移动端双端系统。网页端包含9个主要页面，支持数据总览、结果分析和历史查询。移动端包含11个功能页面，支持样本录入、分析提交和报告查看。系统形成20项核心能力，覆盖从样本管理到报告输出的完整流程。

## 1.3　创新点

### 1.3.1　数据治理创新

项目在正式建模前进行了系统性的数据治理。通过排查发现高光谱成像数据存在跨产地完全重复问题，果断剔除异常模态。针对S960波段不一致问题，采用共同波段对齐策略。这种严谨的数据治理态度保证了建模的可靠性。

### 1.3.2　多任务统一创新

产地溯源、品质预测和液质成分分析三类任务共用统一编号、统一主表和统一划分方案。多任务结果可以在同一框架下解释和比较，避免了不同任务使用不同数据集导致的口径不一致问题。

### 1.3.3　结果组织创新

所有分析结果围绕样本编号进行组织。查看单个样本时，可以看到其产地判别结果、糖度预测、VC含量和重点成分分析。这种组织方式便于样本回查和质量追溯，也使得结果可以转化为正式的中文报告。

### 1.3.4　场景贯通创新

项目把样本录入、分析处理、结果说明和留档放到同一条链路中。网页端和移动端围绕同一套数据和分析引擎，保证结果口径一致。系统具备在实际场景中部署应用的技术条件。

# 第二章　问题分析

## 2.1　行业痛点

海南柑橘产业在品牌建设方面取得了显著成就，但在品质检测和产地溯源环节仍面临诸多挑战。传统做法将样本登记、理化检测、光谱分析和报告整理分散在不同环节和人员手中，导致信息难以统一对齐。

第一个痛点是品质检测依赖经验，缺少客观标准。果品分级主要依靠人工经验判断，主观性强且标准不统一，容易引发争议。第二个痛点是产地溯源困难，假冒产品难识别。地理标志产品的核心价值在于产地，但缺少快速、准确的产地识别技术。第三个痛点是检测结果分散，难以形成追溯链条。样本信息、检测数据、分析结果分散在不同环节，难以统一管理。第四个痛点是检测成本高、周期长。传统理化检测周期长、成本高、破坏性取样，不适合快速筛查。

## 2.2　现有方案局限

围绕果品产地识别和品质检测，现有技术路线主要分为三类。第一类是人工经验与理化检测，这种方式指标直观便于小规模判断，但周期较长信息分散。第二类是单一光谱建模研究，这类研究针对单一任务建立光谱模型，方法相对成熟，但不同任务使用不同样本和模型，结果难以统一解释。第三类是展示或管理系统，这类项目具备良好的页面效果，但往往与实验数据联系不紧密，缺少正式结果支撑。

## 2.3　解决思路

### 2.3.1　建立统一数据底座

项目首先重建数据底座。原始资料覆盖滴定法指标、液质成分、R210光谱、S960光谱和高光谱成像光谱。在数据治理过程中，发现高光谱成像数据中存在199对跨产地同编号完全重复样本。项目剔除高光谱成像，保留R210与S960双光谱，并重建安全主表。针对S960波段不一致问题，项目统一裁剪为1402个共同波段。正式实验统一建立在399个安全样本上。

### 2.3.2　统一多任务分析框架

项目围绕同一主表开展产地溯源、品质预测和液质成分预测三类任务。三类任务共用统一编号、统一主表和统一划分方案。正式主表包含399个样本、1630维双光谱特征。标签侧包含4项滴定法指标和36项液质成分指标。统一划分后，训练集、验证集、测试集规模分别为279、60、60。三类任务的结果可以回连到同一样本编号，形成统一的解释框架。

### 2.3.3　围绕样本组织结果

项目将分析结果围绕样本编号进行组织。查看单个样本时，可以看到其产地判别结果、糖度预测、VC含量和重点成分分析，所有结果都关联到同一编号样本。项目建立了样本编号、产地信息、品质指标和成分分析之间的映射关系，形成完整的结果链条。

# 第三章　技术方案

## 3.1　总体技术路线

本项目的技术路线按照四个阶段推进。第一阶段是样本治理，包括数据清洗、异常排查和主表重建。第二阶段是任务建模，包括产地溯源、品质预测和液质成分预测三类实验。第三阶段是结果组织，将结果回连到样本编号和批次信息。第四阶段是系统呈现，在网页端与移动端完成展示和查询功能。

## 3.2　数据治理

### 3.2.1　原始数据构成

项目原始数据由三部分组成。第一部分是滴定法指标，包括糖度、酸度、糖酸比和维生素C含量。第二部分是液质成分，包括36项通过液相色谱质谱联用技术检测到的代谢物。第三部分是多模态光谱，包括R210可见光光谱、S960短波近红外光谱和高光谱成像数据。

### 3.2.2　异常排查

在数据治理过程中，项目团队发现高光谱成像数据中存在199对跨产地同编号完全重复样本。同一样本编号的澄迈样本和琼中样本，其高光谱数据完全相同。这种现象在物理上是不可能的，说明高光谱成像数据采集过程存在严重问题。项目经过分析，决定剔除整个高光谱成像模态，保留R210与S960双光谱作为正式建模基础。

### 3.2.3　波段对齐

S960光谱两地的原始波段数量不同，琼中样本有1452个波段，澄迈样本有1402个波段。为了��证两地产地数据可以直接比较，项目进行了波段对齐处理。S960的共同波段数量为1402个，对应澄迈样本的全部波段和琼中样本的前1402个波段。琼中样本额外的50个尾部波段被舍弃，保证了两地数据口径一致。

### 3.2.4　统一样本划分

为了保证多任务结果可在同一框架下解释，项目进行了统一样本划分。全部399个样本按照70%到15%到15%的比例划分为训练集、验证集、测试集。划分时使用固定随机种子，保证三类任务使用相同的划分方案。验证集和测试集中澄迈福橙与琼中绿橙均保持30比30的平衡分布。

## 3.3　模型方法

### 3.3.1　产地溯源

产地溯源任务以分类模型为主，重点比较单光谱与双光谱方案的区分效果。项目使用了逻辑回归、线性支持向量机和LightGBM三种分类方法。评估指标包括准确率、平衡准确率和F1分数。实验设置了三种特征方案，包括R210单光谱、S960单光谱和R210加S960双光谱。

### 3.3.2　品质预测

品质预测任务以回归模型为主，围绕糖度、酸度、糖酸比和维生素C含量展开。项目使用了岭回归、偏最小二乘回归、随机森林和XGBoost等回归方法。评估指标包括决定系数和均方根误差。糖度是品质预测任务中最重要的指标，也是消费者最关心的品质参数。

### 3.3.3　液质成分预测

液质成分预测是项目中最复杂的任务，目标是预测36项液质成分含量。项目引入了标准正态变量变换、主成分分析和参数搜索，以提升整体表现。标准正态变量变换能够消除散射影响，主成分分析能够降低特征维度，参数搜索能够优化模型参数。

## 3.4　多模态融合技术

### 3.4.1　光谱技术原理

近红外光谱技术是一种基于分子振动吸收的光谱分析方法。当近红外光照射到样品时，样品中的含氢基团会吸收特定波长的光，产生特征吸收峰。可见光光谱主要反映样品的颜色和表面特征，短波近红外光谱主要反映样品的化学成分信息。

### 3.4.2　融合策略

项目采用早期融合策略，将R210的228个波段和S960的1402个波段直接拼接，形成1630维的双光谱特征向量。这种策略简单直接，能够保留原始光谱的完整信息。拼接后的特征向量包含了所有波段的信息，模型可以自由选择对预测有用的特征。项目也比较了单光谱模型的性能，评估多模态融合的实际增益。

# 第四章　系统实现

## 4.1　系统架构

本项目采用分层架构设计，由展示层、业务层和数据层三部分组成。展示层负责用户交互和结果展示，包括网页端和移动端。业务层负责业务逻辑处理和任务调度。数据层负责数据存储和管理。系统采用前后端分离架构，前端使用React框架开发，后端使用Python Flask框架提供API服务。

### 4.1.1　网页端

网页端是项目的主要展示界面，采用响应式设计，支持PC端和移动端访问。网页端包含9个主要页面。首页展示项目概况和快速入口。数据总览展示样本规模、产地分布、品质统计等汇总信息。分析页展示单个样本的详细分析结果。历史页支持按样本编号、批次信息、检测时间等条件查询历史记录。

### 4.1.2　移动端

移动端采用微信小程序设计，便于在果园、分选厂等场景使用。移动端包含11个功能页面。样本上传支持拍照或扫码录入样本信息。分析提交选择分析任务类型，提交分析请求。结果查询查看分析结果。报告查看生成和查看正式报告。

## 4.2　核心功能模块

### 4.2.1　样本管理模块

样本管理模块负责样本信息的录入、修改和查询。模块采用统一的样本编号体系，每个样本都有一个唯一的编号。样本信息包括样本编号、产地信息、批次��息、采集时间和样本备注。模块支持批量导入功能，用户可以从Excel文件导入样本信息。

### 4.2.2　光谱数据处理模块

光谱数据处理模块负责光谱数据的读取、预处理和特征提取。模块支持多种光谱数据格式。预处理操作包括波长验证、噪声过滤、基线校正和散射校正。模块支持单光谱和双光谱两种模式，特征提取完成后将特征向量存储到数据库中。

### 4.2.3　产地溯源模块

产地溯源模块根据光谱数据预测样品的产地。模块使用训练好的分类模型对输入的光谱特征进行预测，输出产地类别和置信度。模块支持多种分类模型，用户可以选择使用哪种模型进行预测。模块还支持批量预测功能，用户可以一次提交多个样本。

### 4.2.4　品质预测模块

品质预测模块根据光谱数据预测样品的品质指标。模块使用训练好的回归模型进行预测，输出品质指标的预测值和预测区间。模块输出包括预测值、预测区间、模型评估和品质等级。品质预测模块还支持品质对比功能，用户可以输入多个样本编号，系统返回各样本的品质指标对比结果。

### 4.2.5　报告生成模块

报告生成模块从结构化结果中抽取关键信息，生成格式规范的中文报告。报告内容包括样本信息、产地判别、品质评估、成分分析和结论总结。模块支持多种输出格式，包括Word、PDF和HTML。

# 第五章　测试分析

## 5.1　测试设置

测试部分全部建立在统一安全主表之上，正式实验样本数为399个。样本按照70%到15%到15%的比例划分为训练集、验证集、测试集，规模分别为279、60、60。划分时使用固定随机种子，保证三类任务使用相同的划分方案。验证集和测试集中澄迈福橙与琼中绿橙均保持30比30的平衡分布。

针对不同类型的任务，项目采用不同的评估指标。分类任务使用准确率、平衡准确率和F1分数。回归任务使用决定系数和均方根误差。所有实验都遵循相同的数据划分和评估流程，确保结果的可比性。

## 5.2　产地溯源结果

产地溯源是本项目表现最稳定的任务。以S960单光谱为输入时，逻辑回归在验证集和测试集上的准确率、平衡准确率和F1分数均达到1。S960单光谱已经能够完整捕捉两地产地样本的区分信息。线性支持向量机也取得了相同的结果，说明产地在光谱空间中是线性可分的。

双光谱方案同样表现优秀。R210加S960双光谱条件下的LightGBM在测试集上取得准确率1、F1分数1的结果。虽然在验证集上准确率为0.9833，但测试集上的完美表现证明了双光谱方案的可行性。双光谱方案结合了可见光和近红外两个波段的信息，为品质预测和成分分析提供了统一的特征基础。

## 5.3　品质预测结果

品质预测任务中，糖度是最具代表性的指标。R210加S960双光谱条件下的岭回归在测试集上取得R平方等于0.7051、均方根误差等于0.8071的结果。模型能够解释糖度变异的70.51%，预测值与真实值的平均偏差约为0.8白利糖度。从样本统计看，琼中绿橙平均糖度为10.79白利糖度，澄迈福橙平均糖度为9.72白利糖度，两地差异约1白利糖度。

维生素C含量预测方面，R210单光谱条件下的偏最小二乘回归在测试集上取得R平方等于0.3788的结果。澄迈福橙平均维生素C含量为40.80毫克每100克，琼中绿橙平均维生素C含量为31.00毫克每100克，澄迈福橙在维生素C含量上明显优于琼中绿橙。

糖酸比预测方面，R210单光谱条件下的偏最小二乘回归在测试集上取得R平方等于0.3654的结果。琼中绿橙平均糖酸比为18.11，澄迈福橙平均糖酸比为15.35，琼中绿橙在糖酸比上优于澄迈福橙。

综合三项品质指标的预测结果，两地产地柑橘各有特色。澄迈福橙在维生素C含量上具有优势，营养价值更高。琼中绿橙在糖度和糖酸比上具有优势，口感更甜。这种差异为消费者提供了多样化的选择，也为品牌定位提供了依据。

## 5.4　液质成分结果

液质成分预测任务中，基线实验使用双光谱特征和岭回归模型，验证集平均R平方为0.6811，测试集平均R平方为0.6620。引入标准正态变量变换、主成分分析和参数搜索后，验证集平均R平方提升到0.7104，测试集平均R平方提升到0.6975。

单项结果中，多项成分取得了优秀的预测效果。异柠檬酸测试集R平方达到0.8225，莽草酸达到0.8024，E-1-丙烯-1,2,3-三羧酸达到0.7943，蔗糖达到0.6773。从样本统计看，澄迈福橙在异柠檬酸均值上更高，琼中绿橙在蔗糖均值上更高。这些成分差异与品质预测结果相互印证。

## 5.5　综合分析

三类任务的结果相互印证，形成了完整的项目叙事。产地溯源结果表明两地产地样本在光谱上存在显著差异。品质预测结果表明琼中绿橙糖度更高，澄迈福橙维生素C含量更高。液质成分预测结果表明澄迈福橙在有机酸类成分上含量较高，琼中绿橙在糖类成分上含量较高。三个角度相互支撑，共同构建了对两地产地柑橘差异的全面认识。

# 第六章　项目总结

## 6.1　项目成果

项目建立了包含399个样本的统一安全主表，形成了1630维双光谱特征体系。项目完成了4项滴定法指标和36项液质成分的标签整理，实现了统一样本划分。产地溯源测试集准确率达到100%，糖度预测R平方达到0.7051，液质成分36项平均R平方达到0.6975。

系统方面，网页端包含9个页面，移动端包含11个页面，形成20项核心能力。系统覆盖从样本管理到报告输出全流程，具备在实际场景中部署应用的技术条件。

## 6.2　创新点

数据治理方面，项目识别高光谱成像跨产地完全重复问题，剔除异常模态，对齐S960波段，统一数据口径，建立安全主表。多任务统一方面，产地、品质、成分三类任务共用同一数据集和划分方案，多任务结果相互印证。结果组织方面，所有结果围绕样本编号组织，支持历史记录查询和质量追溯，生成正式中文报告。场景贯通方面，从样本录入到报告输出的完整链路，网页端和移动端双端支持。

## 6.3　应用价值

项目可应用于果园与合作社场景，提供批次登记、品质初判和结果留档功能。项目可应用于分选环节，提供产地核验、品质判断和成分说明功能。项目可应用于品牌展示场景，提供产地证明、品质说明和结果留存功能。项目可应用于教学科研场景，提供数据演示和方法展示功能。

项目建立的数据治理方法和多任务分析框架具有可复用性。以当前的双光谱分析方法为基础，相同技术路线可应用于其他柑橘品种及特色农产品的品质检测与产地溯源场景。

# 参考文献

Lu Z, Jia K, Zhang H, et al. Geographical Origin Identification of Citrus Fruits Based on Near-Infrared Spectroscopy Combined with Convolutional Neural Network and Data Augmentation[J]. Agriculture, 2025, 15(22): 2350.

Wu D, Sun D W. Advanced applications of hyperspectral imaging technology for food quality and safety analysis and assessment: A review[J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2013, 19: 1-14.

Liu Y, Sun X, Ouyang A. Nondestructive measurement of soluble solid content of navel orange fruit by visible-NIR spectrometric technique with PLSR and PCA-BPNN[J]. LWT - Food Science and Technology, 2010, 43(4): 602-607.

Liu Y, Chen S, Zhang F, et al. Simultaneous detection of citrus internal quality attributes based on near-infrared spectroscopy and hyperspectral imaging with multi-task deep learning and instrumental transfer learning[J]. Food Chemistry, 2025, 472: 144337.

谭正林, 吴谋成, 傅廷栋. 近红外光谱技术在农产品品质检测中的应用[J]. 中国油料作物学报, 2012, 34(4): 455-460.

孙旭东, 胡涛, 陈坤杰. 基于近红外光谱的柑橘品质无损检测技术研究进展[J]. 食品科学, 2019, 40(21): 320-328.

张海东, 刘燕德, 孙旭东. 水果品质近红外光谱检测技术及应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2018.